- ИП Крюкова М.Г. (свидетельство № 409463211200193 от 22 апреля 2009 г.)

- 305029 Курск, ул. К. Маркса, 59/а офис №16 (5 этаж) Тел. 8 910 318 0410, E-mail: pg.grado@yandex.ru

Утвержден Решением Собрания депутатов Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области от « 27 » января 2015 г. № 97

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Никольский сельсовет»

Октябрьского РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- (разработан в соответствии с договором № 12.1.1 от 06 мая 2014 г.)

# ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# Том 1

Главный архитектор проекта					Ниязов А.Ю.

Разработал		 					Шуклин Г.С.

г. Курск 2014 г.

- ИП Крюкова М.Г. (свидетельство № 409463211200193 от 22 апреля 2009 г.)

- 305029 Курск, ул. К. Маркса, 59/а офис №16 (5 этаж) Тел. 8 910 318 0410, E-mail: pg.grado@yandex.ru

| Заказчик: | Администрация муниципального образования «Никольский сельсовет» Октябрьского района Курской области |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Никольский сельсовет»

Октябрьского РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- (разработан в соответствии с договором № 12.1.1 от 06 мая 2014 г.)

# ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# Том 1

Главный архитектор проекта					Ниязов А.Ю.

Разработал		 					Шуклин Г.С.

г. Курск 2014 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	7

2	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	10

2.1 Мероприятия по развитию и преобразованию пространственно-планировочной структуры	10

2.1.1 Архитектурно-планировочные решения	10

2.1.2 Мероприятия по уточнению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования	11

2.1.3 Мероприятия по развитию и преобразованию функциональной структуры использования территории	11

2.2 Мероприятия по развитию социально-экономической сферы	15

2.2.1 Развитие экономической сферы	15

2.2.2 Жилищное строительство	16

2.2.3 Система культурно-бытового и социального обслуживания	17

2.3 Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры	17

2.4 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	18

2.5 Мероприятия по развитию системы рекреации	19

2.6 Мероприятия по санитарной очистке территории	19

2.7 Мероприятия по охране объектов культурного наследия	20

2.8 Мероприятия по охране окружающей среды	20

2.9 Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	21

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана муниципального образования «Никольский сельсовет» Октябрьского района Курской области (далее – Никольский сельсовет) осуществлена Проектной группой «ГРАДО» на основании договора № 12.1.1 от 06 мая 2014 г. с Администрацией Никольского сельсовета.

Генеральный план Никольского сельсовета разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, техническим заданием муниципального контракта, СП 42.13330.2011, Региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, утвержденные постановлением Администрации Курской области от 15.11.2011 г. №577-па, а также в соответствии с целями и задачами развития Курской области, сформулированными в документах территориального планирования и социально-экономического развития Курской области и Октябрьского района:

- Программа социально-экономического развития Курской области на 2011- 2015 годы;

- Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2030 года;

- Схема территориального планирования Курской области;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Октябрьский район» Курской области.

Графическая часть материалов по обоснованию генерального плана разработана на следующих материалах:

- Ортофотопланы масштаба 1:2000 в МСК 46, подготовленными ЗАО «Лимб» г.Санкт-Петербург в 2010г.;

- «Дежурной кадастровой карты Никольского сельсовета» масштаб 1:10000.

- Материалы интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru - космоснимки.

Генеральный план Никольского сельсовета разработан на следующие проектные периоды:

- Исходный период – 2013 год;

- I очередь строительства -  2014-2018 годы;

- Расчетный срок - 2033 год.

Проектные материалы представляют собой комплект, состоящий из диска с электронным видом генерального плана, и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах.

Формат записи диска позволяет заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании.

Разрабатываемая электронная версия генерального плана представлена в бумажном и электронном виде в программном обеспечении ГИС ИнГео. Текстовая часть представлена в формате Microsoft Word 2007.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план муниципального образования «Никольский сельсовет» Октябрьского района включает в себя следующие материалы:

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «Никольский сельсовет» (графические материалы)»:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж). Масштаб 1:10000.

- Карта границ населенных пунктов. Масштаб  1:25000.

- Карта функциональных зон. Масштаб  1:25000.

Прилагаемые к генеральному плану материалы по его обоснованию, включают:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- Общие сведения о муниципальном образовании.

- Сведения о планах  и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий муниципального образования, направлений их развития и прогнозируемых ограничений использования.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие поселения.

- Утвержденные документами территориального планирования Курской области и Октябрьского района сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального, регионального и местного значения, их основные характеристики и местоположение.

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указание категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

  - перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «Никольский сельсовет»:

- Карта современного использования территории. Масштаб  1:25000.

- Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения. Масштаб  1:25000.

- Карта транспортной инфраструктуры. Масштаб 1:25000.

- Карта инженерной инфраструктуры территории. Масштаб 1:25000.

- Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб  1:25000.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МО «Никольский сельсовет» расположен в северо-западной части Октябрьского района Курской области, включает в себя 13 населенных пунктов, в том числе 2 села и 11 деревень. Граничит с муниципальными образованиями Старковский, Филипповский, Большедолженковский, сельсоветами Октябрьского района, а так же с Курчатовским и Фатежским районами.

Территория составляет 7428 га с населением 472 человека. Центр муниципального образования д. Стоянова.

Таблица 1 – Общие сведения о муниципальном образовании

| № | Наименование населенного пункта | Удаленность (км.) |  | Число | Общая | в т.ч. трудоспособного возраста | в т.ч. пенсионеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | Дворов | численность, чел. |  |  |
|  |  | от районного центра * | от центра муниципального образования | Жилые/нежилые | Зарег./безрегистр. |  |  |
|  | д. Стоянова | 35 | - | 26/13 | 54/3 | 24 | 25 |
|  | с. Быканово | 33 | 2 | 17/5 | 47/1 | 29 | 12 |
|  | д. В-Мазнева | 33,5 | 1,5 | 7/4 | 18/2 | 6 | 9 |
|  | д.Дюмина | 34,5 | 0,5 | 36/18 | 125/4 | 80 | 26 |
|  | д. Закубановка | 32,5 | 2,5 | 7/4 | 7/0 | 2 | 5 |
|  | д. Косинова | 35,5 | 0,5 | 16/8 | 33/4 | 17 | 13 |
|  | д. Н-Мазнева | 32,5 | 2,5 | 6/9 | 18/0 | 12 | 3 |
|  | с. Никольское | 38 | 3 | 3/3 | 4/0 | 1 | 3 |
|  | д. Позднякова | 39 | 4 | 5/7 | 13/0 | 8 | 3 |
|  | д. Провоторова | 37 | 2 | 24/20 | 64/6 | 39 | 17 |
|  | д. Рожкова | 31 | 4 | 18/34 | 59/2 | 35 | 13 |
|  | д. Шуклинка | 31,5 | 3,5 | 9/12 | 26/0 | 11 | 10 |
|  | д. Якшина | 38 | 3 | 3/4 | 4/0 | 1 | 3 |
| ИТОГО: |  |  |  | 177/141 | 472/21 | 265 | 142 |

По территории сельсовета проходят две автомобильные дороги межмуниципального значения.

На территории сельсовета газифицированные  населенные пункты отсутствуют. Газификация населенных пунктов сельсовета запланирована на 2015 год.

Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

Определение назначения территории муниципального образования исходит из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития Никольского сельсовета: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие сельсовета по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселения. В  2018 году число жителей по данному сценарию должно будет составлять 480 человек, в 2033 году –520 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения поселения.

Мероприятия по развитию муниципального образования, предложенные в Генеральном плане, определялись исходя из инновационного сценария развития.

Главная цель разработки генерального плана Никольского сельсовета - территориально-пространственная организация поселения методами градостроительного планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического развития, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также улучшение качества жизни населения.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющих. Обеспечение условий для устойчивого экономического развития муниципального образования достигается решением следующих задач:

- формирование территориально-хозяйственной организации муниципального образования, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития территории;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения для развития человеческого потенциала при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм;

- экологическое и экономичное использование трудовых, земельных, водных и других ресурсов, улучшение экологической ситуации и повышение качества среды проживания граждан;

- внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры;

- изыскание и создание рекреационных и туристических объектов на территории муниципального образования, создающих центры массового и культурного отдыха населения муниципального образования и района и привлекающих дополнительные источники дохода в местный бюджет;

- достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

## Мероприятия по развитию и преобразованию пространственно-планировочной структуры

### Архитектурно-планировочные решения

Формирование пространственной композиции выполнено на основе индивидуальных особенностей места, исторического и природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры территории и территориальных возможностей муниципального образования.

Территорию Никольского сельсовета составляют его исторически сложившиеся земли. Наибольшее количество населения сосредоточено в д. Дюмина (125 чел.), д. Провоторова (64 чел.).

Застройка населенных пунктов сельсовета линейная с одной или двумя улицами, степень огнестойкости строений от 2 до 5. Расположение зданий не вызывает значительного уменьшения пропускной способности улично-дорожной сети при разрушении.

Застроенная часть большинства населенных пунктов прилегает к пойменной части водных объектов (река Рогозна), расположена, как правило, на внутренних склонах долин водотоков.

Застроенная часть остальных населенных пунктов вдоль участка дорог местного значения проходящих по территории сельсовета.

Река Рогозна является исторической планировочной осью для  населенных пунктов Никольского сельсовета.

Система населенных пунктов и связывающие их коммуникации определяют  современную планировочную структуру муниципального образования «Никольский сельсовет». Планировочными осями являются дороги, связывающие населенные пункты  поселения с районным центром – п.Прямицыно, смежными поселениями и друг с другом. Главной планировочной осью сельсовета является автодорога "Дьяконово - Старково - Соколовка" - Стоянова. Таким образом, планировочное развитие базируется на транспортном каркасе территории.

Планировочным центром Никольского сельсовета является его административный центр – д. Стоянова. Население села составляет 54 чел.

Перспективная планировочная структура муниципального образования «Никольский сельсовет» также будет базироваться на транспортном каркасе территории.

Комплексное освоение (коттеджная застройка) новых территорий должно проходить в соответствии с действующими нормами, в частности должно удовлетворяться требование СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», представленное ниже:

Таблица 2 – Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в составе комплексной застройки

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории зеленых насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексная коттеджная застройка | Не более 85% | 3,0% - 5,0% | Не менее 3,0% | 5,0% - 7,0% |

### Мероприятия по уточнению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования

Генеральным планом не предусмотрены мероприятия по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Никольский сельсовет», и последующему изменению баланса земель.

### Мероприятия по развитию и преобразованию функциональной структуры использования территории

Генеральным планом Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области устанавливается следующий перечень функциональных зон и параметров их планируемого развития (по видам):

- Зона градостроительного использования:

  - Жилая зона (Ж);

  - Общественно-деловая зона (О);

  - Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т);

  - Зона сельскохозяйственного использования (Сх);

  - Зона специального назначения (Сп);

  - Зона иного назначения в соответствии с местными условиями (территория общего пользования).

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Зона сельскохозяйственного использования.

- Зона рекреационного назначения.

- Зона специального назначения.

Генеральным планом определено следующее функциональное назначение зон (по видам).

Зона градостроительного использования – площадь зоны к концу расчетного срока 435,5 га:

- Жилая зона (Ж)

Жилая зона предназначена для размещения жилой застройки индивидуальными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зоне жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Жилая зона к 2034 году будет занимать 333,6 га или 4,5% территории муниципального образования.

Нормативные показатели плотности застройки участков жилой зоны:

- Коэффициент застройки - 0,2-0,6;

- Коэффициент плотности застройки - 0,4-1,2.

- Плотность населения для жилых зон составляет – 40-70 чел/га.

- Максимальная и средняя этажность: индивидуальная застройки включая цоколь – 4 этажа.

- Общественно-деловая зона (О)

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественно-деловой застройки различного назначения. В общественно-деловой зоне допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан, а также подземных или многоэтажных гаражей. В зоне общественно-деловой застройки также допускается размещение жилой застройки (не более 30%) и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Площадь зоны- 4 га (0,1 % территории муниципального образования.)

Нормативные показатели плотности застройки участков общественно- деловой зоны:

- Коэффициент застройки- 0,8-1;

- Коэффициент плотности застройки – 2,4-3;

- Максимальная и средняя этажность- 5 этажей.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, и других видов транспорта, а также для размещения инженерных сетей и сооружений.

На территории зоны допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

Площадь под зоной инженерной и транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов сельсовета к концу расчетного срока составит 23,1 га или 0,3% территории сельсовета.

- Зона сельскохозяйственного использования (Сх)

Зона размещения объектов сельскохозяйственного использования предназначена для ведения подсобных хозяйств, размещения садово-огородных, дачных участков, растениеводства и т.п. В  зоне сельскохозяйственного использования допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона сельскохозяйственного использования к 2034 г. займет площадь 38,6 га или 0,5% территории муниципального образования.

- Зона специального назначения(Сп)

Зона специального назначения предназначена для размещения в черте населенных пунктов сельсовета объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, крематориев, территорий складирования отходов (скотомогильников) и т.п., а также военных и иных режимных объектов. В зоне специального назначения допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения).

Площадь зоны специального назначения  - 1,5 га (0,02% от площади сельсовета на расчетный срок).

- Зона иного назначения (территория общего пользования)

Зона иного назначения (территория общего пользования) расположена в черте зоны градостроительного использования, но фактически не востребована для градостроительного освоения.

Площадь зоны иного назначения – 34,7 га (0,5% от площади сельсовета на расчетный срок).

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожных, автомобильных инфраструктур и сопутствующих объектов, а также объектов инженерной инфраструктуры.

Площадь зоны инженерной и транспортной инфраструктур – 16,2 га (0,2% от площади сельсовета на расчетный срок).

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для ведения подсобных хозяйств, размещения садово-огородных, дачных участков, растениеводства, размещения объектов сельскохозяйственного назначения и т.п.

Площадь зоны сельскохозяйственного использования – 5162,3 га (69,5% от площади сельсовета на расчетный срок).

Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения за чертой населенных пунктов и включают в себя леса, лесопарки, зоны кратковременного отдыха и иные особо охраняемые природные территории и объекты, в том числе относящиеся к землям общего пользования.

Площадь зоны рекреационного назначения  - 1811,6 га (24,4% от площади сельсовета на расчетный срок).

Зона специального назначения

Зона специального назначения предназначена для размещения за чертой населенных пунктов сельсовета объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, крематориев, территорий складирования отходов (скотомогильников) и т.п., а также военных и иных режимных объектов. В зоне специального назначения допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения).

Площадь зоны специального назначения  - 2,4 га (0,03% от площади сельсовета на расчетный срок).

Границы функциональных зон с параметрами развития таких зон установлены на «Карте функциональных зон».

Генеральным планом установлено соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон), в процентах от площади муниципального образования, равной 100%:

- Зона градостроительного использования –5,9 %;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры –0,2%;

- Зоны сельскохозяйственного использования –69,5%;

- Зона рекреационного назначения –24,4%;

- Зона специального назначения –0,03%.

## Мероприятия по развитию социально-экономической сферы

### Развитие экономической сферы

Восстановление и развитие экономического потенциала поселения планируется посредством привлечения инвесторов и развития соответствующих производств.

Генеральным планом  на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий с.-х. объектов.

Генеральным планом  на расчетный срок в качестве мероприятий определена реконструкция производственных и складских с.-х. помещений на территории сельсовета.

### Жилищное строительство

В рамках генерального плана формируются основные направления жилищного строительства как с позиции выявления территорий наиболее благоприятной для жилой застройки, так и с позиции формирования основных качественных и количественных характеристик перспективной жилой застройки. Основанием для непосредственного выделения участков индивидуального жилищного строительства должно осуществляться после разработки проекта планировки территории.

Для определения проектных предложений был выбран инновационный сценарий развития, по которому планируемая численность населения на первую очередь строительства (до 2019 года) составит 480 человек и на расчетный срок (до 2034 года) – 520 человек.

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

  - Подготовка документации по планировке территории, а также документации, необходимой для проведения торгов на право приобретения (владения) земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе для организации нового индивидуального жилищного строительства.

  - Подготовка документации по планировке территории и иной документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий и включения в федеральные и областные целевые программы по расселению ветхого и аварийного жилищного фонда.

  - Создание условий для достижения обеспеченности жителей Никольского сельсовета жилищным фондом к 2019 году в размере не менее 31,9 м2 общей площади на человека.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

  - Подготовка документации по планировке территории и проведение мероприятий по инженерной подготовке территории в целях предоставления потенциальным инвесторам инженерно подготовленных земельных участков для строительства жилых индивидуальных домов;

  - Создание условий для достижения обеспеченности жителей Никольского сельсовета жилищным фондом к 2034 году в размере не менее 40 м2 общей площади на человека.

### Система культурно-бытового и социального обслуживания

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- строительство спортивной площадки в  д. Провоторова;

- размещение в соответствии со Схемой терпланирования Курской области ОППО (ДПК) в  с.Быканово;

- разработка мероприятий по приведению в соответствие с действующими нормами по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социально-культурного и иного назначения к существующим, проектируемым и реконструируемым общественным объектам и территориям жилой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается :

- строительство 2-х магазинов по 100 м2  торг.площ. в  д. Провоторова и д. Стоянова;

- строительство кафе на 20 мест в  д. Провоторова.

## Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктов (7 км);

- капитальный ремонт автодороги «Дюмина – Провоторова»;

- формирование новых улиц на территории нового жилищного строительства;

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования.

На расчетный срок генеральным планом в качестве мероприятий определено:

- асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в населенных пунктах сельсовета;

- формирование новых улиц на территории нового жилищного строительства.

- реконструкция межмуниципальных автодорог, проходящих по территории сельсовета;

- асфальтирование местных автомобильных дорог с грунтовым покрытием;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования;

- нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования.

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

- реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры муниципального образования;

- строительство двух башен Рожновского в д. Закубановка и д. Верхняя Мазнева, замена изношенных водопроводных сетей;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 190 м3/сутки;

- строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3);

- прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой застройки;

- оборудование выгребными ямами жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения;

- газификация в 2015 году населенных пунктов сельсовета, в том числе: д.Рожкова, д.Нижняя Мазнева, д.Верхняя Мазнева, д.Дюмина, д.Стоянова, д.Косинова, д.Провоторова;

- подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- переход на 100% отопление объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ;

- замена ветхих участков линий электропередач,  модернизация объектов системы электроснабжения;

- реконструкция подстанции 35 кВ в д. Никольское  (2017 г);

- подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок в качестве мероприятий определено:

- прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой застройки;

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов  жилой и общественно-деловой застройки;

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- установка на территории поселения 2-х  таксофонов;

- обеспечение мощности АТС не менее 244 номеров;

- проведение мероприятий по инженерной подготовке территории;

## Мероприятия по развитию системы рекреации

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети муниципального образования, как одного из основных элементов в системе зеленых насаждений общего пользования;

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения.

## Мероприятия по санитарной очистке территории

Система сбора и утилизации ТБО

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- организация выбора участка для временного складирования ТБО с последующей транспортировкой отходов на мусоросортировочный комплекс;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 5 контейнеров;

- оборудование траншеи для утилизации трупов животных в случае вспышки африканской чумы свиней.

Содержание мест захоронения и предоставление ритуальных услуг населению

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- разработка мероприятий по обеспечению населения местами традиционного захоронения (кладбищами) ориентировочной площадью не менее 0,12 га.

## Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельсовета, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

В Никольском сельсовете имеется один  выявленный памятников археологии – Быканово Городище. Данный памятник включен в список  выявленных объектов Комитетом по культуре Курской области 16.01.1995 г. № 2031

## Мероприятия по охране окружающей среды

Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности является одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, зафиксированных в Градостроительном кодексе РФ. Мероприятия в области охраны окружающей среды осуществляются в следующих направлениях:

- снижения негативного влияния существующих промышленных и иных источников загрязнения на здоровье населения и состояние экосистем;

- установление территориальных ограничений для размещения объектов капитального строительства высоких классов санитарной опасности;

- проведение мероприятий по восстановлению и санации нарушенных и загрязненных участков земель.

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, и рекультивация загрязненных земель;

- предусмотрен вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос с установкой специальных знаков;

- контроль над соблюдением водопользователям регламентов использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

- организация зон охраны источников питьевого водоснабжения для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов системы водоснабжения;

- контроль над соблюдением регламентов использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- контроль над соблюдением регламентов использования санитарно-защитных зон и прочих зон.

## Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях снижения уровня  факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизации их последствий генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий по:

- инженерной подготовке, защите  и благоустройству территории;

- реконструкции системы оповещения ГО и о чрезвычайных ситуациях;

- совершенствования системы защиты населения от поражающих факторов ЧС  в защитных сооружениях гражданской обороны;

- совершенствования системы наружного противопожарного водоснабжения территории сельсовета.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль качества работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Мероприятия по инженерной защите от морозного (криогенного) пучения грунтов:

- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

- конструктивные;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

- комбинированные.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- организация поверхностного стока на всей территории поселения по направлению к пойменной части рек;

- проведение мероприятий по защите от воздействия половодья 1% обеспеченности на реках, поверхностных и грунтовых вод (регулировка русла, дренажные и водосборные коллекторы, станции механической очистки);

- проведение мероприятий по берегоукреплению на участках берегов рек, прилегающих к территориям населенных пунктов;

- проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90;

- реконструкция сети электроснабжения с учетом положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90;

- при реконструкции и строительстве систем газоснабжения в процессе развития проектной застройки муниципального образования для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90;

- проведение капитального ремонта (реконструкции) теплоисточников и теплосетей с учетом положений пунктов 7.14-7.16 СНиП 2.07.01-89*;

- проектирование и строительство защитных сооружений ГО для укрытия населения (противорадиационных укрытий) в том числе для пункта управления ГО Администрации муниципального образования с учетом п.п.2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 СНиП 2.01.51-90;

Для размещения и обеспечения условий жизнедеятельности эвакуируемых на территории муниципального образования предусмотреть (спланировать) развертывание объектов по назначению: продукты питания, предметы первой необходимости, вода, жилье и коммунально-бытовые услуги в соответствии с Нормативными требованиями.

Для укрытия эвакуированного и размещаемого на территории муниципального образования населения потребуется строительство (приспособление под ЗС) специализированных помещений.

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается

- проектирование и строительство системы оповещения о ЧС на территории сельсовета (устройства оповещения: сирены ЭС-40 или ВАУ), до 1 устройства во всех населенных пунктах в том числе с учетом эффективного радиуса звукопокрытия 0,8 км2 при эквивалентном уровне шума 55 дб и высоте установки 10 м с включением в АСЦО области через ЕДДС района, в том числе с соблюдением требований п.п. 6.1, 6.10, 6.21 СНиП 2.01.51-90, а также пунктов, касающихся органов местного самоуправления «Положения о системах оповещения населения», утвержденного Приказом МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России от 25 июля 2006 г. N 422/90/376.

- совершенствование системы наружного противопожарного водоснабжения территории поселка с учетом статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ., а также раздела 4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- размещение в соответствии со Схемой терпланирования Курской области ОППО (ДПК) в с.Быканово.