- ИП Крюкова М.Г. (свидетельство № 409463211200193 от 22 апреля 2009 г.)

- 305029 Курск, ул. К. Маркса, 59/а офис №16 (5 этаж) Тел. 8 910 318 0410, E-mail: pg.grado@yandex.ru

Утвержден Решением Собрания депутатов Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области от « 27 » января 2015 г. № 97

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Никольский сельсовет»

Октябрьского РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- (разработан в соответствии с договором № 12.1.1 от 06 мая 2014 г.)

МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск 2014 г.

- ИП Крюкова М.Г. (свидетельство № 409463211200193 от 22 апреля 2009 г.)

- 305029 Курск, ул. К. Маркса, 59/а офис №16 (5 этаж) Тел. 8 910 318 0410, E-mail: pg.grado@yandex.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Никольский сельсовет»

Октябрьского РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- (разработан в соответствии с договором № 12.1.1 от 06 мая 2014 г.)

МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

| Заказчик: | Администрация Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области |
| --- | --- |

Главный архитектор проекта					Ниязов А.Ю.

Разработал		 					Шуклин Г.С.

г. Курск 2014 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	7

1.1 Положение муниципального образования в Октябрьском районе	7

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	8

1.3 Природные условия и ресурсы	9

1.4 Инженерно-строительная характеристика	14

2	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	15

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	17

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	19

2.3 Экономическая база муниципального образования	20

2.4 Население	23

2.5	Жилищный фонд	26

2.6	Система культурно-бытового обслуживания	29

2.7	Транспортная инфраструктура муниципального образования	36

2.7.1	Внешний транспорт. Пассажирские перевозки	36

2.7.2	Улично-дорожная сеть	38

2.8	Инженерное оборудование территории	39

2.8.1	Водоснабжение	39

2.8.2	Водоотведение	44

2.8.3	Теплоснабжение	45

2.8.4	Газоснабжение	46

2.8.5	Электроснабжение	46

2.8.6	Связь. Радиовещание. Телевидение	47

2.8.7	Инженерная подготовка территории	49

2.9	Зеленый фонд муниципального образования	49

2.10	Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	51

2.11	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	53

2.12	Зоны с особыми условиями использования территорий	56

2.12.1	Зоны охраны объектов культурного наследия	56

2.12.2	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	56

2.12.3	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	59

2.12.4	Санитарно-защитные зоны	65

3	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	68

4	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И  ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	73

5	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указание категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	74

6	Технико-экономические показатели генерального плана	75

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	79

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана муниципального образования «Никольский сельсовет» Октябрьского района Курской области (далее – Никольский сельсовет) осуществлена Проектной группой «ГРАДО» на основании договора № … от … года с Администрацией Никольского сельсовета.

Генеральный план Никольского сельсовета разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, техническим заданием муниципального контракта, СП 42.13330.2011, Региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, утвержденные постановлением Администрации Курской области от 15.11.2011 г. №577-па, а также в соответствии с целями и задачами развития Курской области, сформулированными в документах территориального планирования и социально-экономического развития Курской области и Октябрьского района:

- Программа социально-экономического развития Курской области на 2011- 2015 годы;

- Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2030 года;

- Схема территориального планирования Курской области;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Октябрьский район» Курской области.

Графическая часть материалов по обоснованию генерального плана разработана на следующих материалах:

- Ортофотопланы масштаба 1:2000 в МСК 46, подготовленными ЗАО «Лимб» г.Санкт-Петербург в 2010г.;

- «Дежурной кадастровой карты Никольского сельсовета» масштаб 1:10000.

- Материалы интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru - космоснимки.

Генеральный план Никольского сельсовета разработан на следующие проектные периоды:

- Исходный период – 2013 год;

- I очередь строительства -  2014-2018 годы;

- Расчетный срок - 2033 год.

Проектные материалы представляют собой комплект, состоящий из диска с электронным видом генерального плана, и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах.

Формат записи диска позволяет заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании.

Разрабатываемая электронная версия генерального плана представлена в бумажном и электронном виде в программном обеспечении ГИС ИнГео. Текстовая часть представлена в формате Microsoft Word 2007.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план муниципального образования «Никольский сельсовет» Октябрьского района включает в себя следующие материалы:

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «Никольский сельсовет» (графические материалы)»:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж). Масштаб 1:10000.

- Карта границ населенных пунктов. Масштаб  1:25000.

- Карта функциональных зон. Масштаб  1:25000.

Прилагаемые к генеральному плану материалы по его обоснованию, включают:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- Общие сведения о муниципальном образовании.

- Сведения о планах  и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий муниципального образования, направлений их развития и прогнозируемых ограничений использования.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие поселения.

- Утвержденные документами территориального планирования Курской области и Октябрьского района сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального, регионального и местного значения, их основные характеристики и местоположение.

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указание категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

  - перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «Никольский сельсовет»:

- Карта современного использования территории. Масштаб  1:25000.

- Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения. Масштаб  1:25000.

- Карта транспортной инфраструктуры. Масштаб 1:25000.

- Карта инженерной инфраструктуры территории. Масштаб 1:25000.

- Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб  1:25000.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## Положение муниципального образования в Октябрьском районе

МО «Никольский сельсовет» расположен в северо-западной части Октябрьского района Курской области, включает в себя 13 населенных пунктов, в том числе 2 села и 11 деревень. Граничит с муниципальными образованиями Старковский, Филипповский, Большедолженковский, сельсоветами Октябрьского района, а так же с Курчатовским и Фатежским районами.

Территория составляет 7428 га с населением 472 человека. Центр муниципального образования д. Стоянова.

Таблица 1 – Общие сведения о муниципальном образовании

| № | Наименование населенного пункта | Удаленность (км.) |  | Число | Общая | в т.ч. трудоспособного возраста | в т.ч. пенсионеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | Дворов | численность, чел. |  |  |
|  |  | от районного центра * | от центра муниципального образования | Жилые/нежилые | Зарег./безрегистр. |  |  |
|  | д. Стоянова | 35 | - | 26/13 | 54/3 | 24 | 25 |
|  | с. Быканово | 33 | 2 | 17/5 | 47/1 | 29 | 12 |
|  | д. В-Мазнева | 33,5 | 1,5 | 7/4 | 18/2 | 6 | 9 |
|  | д.Дюмина | 34,5 | 0,5 | 36/18 | 125/4 | 80 | 26 |
|  | д. Закубановка | 32,5 | 2,5 | 7/4 | 7/0 | 2 | 5 |
|  | д. Косинова | 35,5 | 0,5 | 16/8 | 33/4 | 17 | 13 |
|  | д. Н-Мазнева | 32,5 | 2,5 | 6/9 | 18/0 | 12 | 3 |
|  | с. Никольское | 38 | 3 | 3/3 | 4/0 | 1 | 3 |
|  | д. Позднякова | 39 | 4 | 5/7 | 13/0 | 8 | 3 |
|  | д. Провоторова | 37 | 2 | 24/20 | 64/6 | 39 | 17 |
|  | д. Рожкова | 31 | 4 | 18/34 | 59/2 | 35 | 13 |
|  | д. Шуклинка | 31,5 | 3,5 | 9/12 | 26/0 | 11 | 10 |
|  | д. Якшина | 38 | 3 | 3/4 | 4/0 | 1 | 3 |
| ИТОГО: |  |  |  | 177/141 | 472/21 | 265 | 142 |

По территории сельсовета проходят две автомобильные дороги межмуниципального значения.

На территории сельсовета газифицированные  населенные пункты отсутствуют. Газификация населенных пунктов сельсовета запланирована на 2015 год.

Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

## Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Статус, состав и границы Муниципального образования «Никольский сельсовет» установлены Уставом муниципального образования.

Административным центром сельсовета является деревня Стоянова.

Общая площадь земель в границах сельсовета составляет 7428 га. Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре сельсовета.

Описание границ муниципального образования

От литеры А до литеры Б муниципальное образование «Никольский сельсовет» граничит с Курчатовским районом.

От литеры Б до литеры В муниципальное образование «Никольский сельсовет» граничит с Фатежским районом.

От литеры В до литеры Г муниципальное образование «Никольский сельсовет» граничит с Филипповским сельсоветом.

От литеры Г до литеры Д  Никольский сельсовет» граничит со Старковским сельсоветом.

От литеры Д до литеры А  Никольский сельсовет» граничит с Большедолженковским сельсоветом.

Рисунок 1 -– Границы Никольского сельсовета

## Природные условия и ресурсы

Климатическая характеристика

По схематической карте климатического районирования для строительства территории России Никольский сельсовет Октябрьского района Курской области приурочен к району  II, подрайону II В.

Климат муниципального образования умеренно континентальный, с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. Среднегодовая температура воздуха – плюс 6,1, минимальная – минус 36, максимальная – плюс 38 градусов по Цельсию. Повторяемость направления ветра: (средняя многолетняя роза ветров) восточное и южное – по 17%, западное – 19%, юго-западное – 14%, юго-восточное – 11%, северо-восточное и северо-западное – по 9,3%, – северное 8%, штиль – 9%.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой положительными летом.

Таблица 2 - Климатическая характеристика сельсовета

| Метеорологические данные | Показатели |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха ºС | + 6,1 |
| Продолжительность безморозного периода (дн) | 155 |
| Годовая сумма осадков (мм.) | 582 |
| Высота снежного покрова (см) | 0,47 |
| Длительность залегания снежного покрова (дн) | 119 |
| Продолжительность солнечного сияния июль (час) | 273 |
| Гидротермический коэффициент | 1,23 |
| Минимальная температура воздуха ºС | -37 |
| Максимальная температура воздуха ºС | +40 |

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 582 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть – 460 мм – приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 76 мм осадков), минимум – в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель – октябрь) в виде дождя, одна треть – зимой в виде снега.

- Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается 28 ноября и заканчивается 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы – не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом – 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 119. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

В целом, климат сельсовета благоприятен для проживания, отдыха и сельского хозяйства. Агроклиматические условия района позволяют выращивать все районированные сельскохозяйственные культуры: зерно, сахарную свеклу, овощи, картофель, кормовые культуры.

Рельеф

Территория сельсовета расположена в лесостепной зоне, надпойменных террасах реки Рогозна, в зоне ее водосбора.

Местность со средним перепадом высот, в отметках 172,6 на уровне меженя р. Рогозна – 252,4 с подъемом от пойменной части реки в восточном и западном направлении.

В пойменной части реки Рогоза имеются подзоны сильного и умеренного подтопления грунтовыми водами, выражающиеся процессами заболачивания и олуговения территории (за счет подпора реки на сопрягаемую территорию, уменьшения пропускной способности русла, приема поверхностных стоков).

Поверхностный сток на территориях населенных пунктов не организован. В период весеннего половодья, интенсивного воздействия осадков в результате не организованного поверхностного стока имеют место подтопления объектов жилого фонда, объектов транспортной инфраструктуры, просадочные явления в грунтах.

Густота овражно-балочной сети значительно выше средней, с  многочисленными овражными врезами в долины водотоков, протяженные балки с активизирующимися эрозионными размывами.

На р. Рогоза отдельными участками развита боковая береговая эрозия, сопровождающаяся незначительными оползневыми явлениями.

Склоны и долины балок и оврагов не значительно заполнены и кустарниковой и смешанной лесной растительностью.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

На территории сельсовета расположена р. Рогозна являющаяся притоком реки Сейм (бассейн р. Днепр), а также 4 пруда площадью зеркала от 3 до 12 га в н.п. Косиново, Рожкова, Закубановка.

Затопление пойменной части водотоков на территории сельсовета – низководное, наиболее значительное на реке Рогозна (при половодье 1% обеспеченности – с подъемом воды до 0,6 м от уровня зимнего меженя), с затоплением пойменной части водных объектов, заболоченных и луговых территорий.

Резкое таяние снега, проливные дожди (за 12 часов более 50 мм осадков) могут привести к частичному затоплению объектов инфраструктуры (сети улиц и дрог, сети электро-, газоснабжения, связи), находящихся в пойменной части водных объектов. Катастрофические паводки на территории сельсовета не регистрировались.

Для снижения риска возникновения природных ЧС вследствие воздействия источников ЧС (подтопления и затопления территории при весеннем половодье, экзогенных геологических процессов), требуется проектирование мероприятий по инженерной защите территории сельсовета, особенно – населенных пунктов с учетом СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от подтоплений и затоплений, а также СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

Минерально-сырьевые ресурсы

Крупных месторождений полезных ископаемых на территории Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области не разведано.

Геологическая характеристика

Территория сельсовета располагается в зоне средней  (водораздельные пространства - высокой) степени вероятности активации эрозионных процессов, наиболее значительно линейная эрозия проявляется в долинах реки Рогозна.

Территории сельсовета находящиеся в долинах водных объектов, расположены на породах Аллювиального средне-верхнечетвертичного инженерно-геологического комплекса.  Представлен комплекс переслаивающимися песчаными и глинистыми породами с прослоями гравия. Глинистые отложения представлены преимущественно пылеватыми суглинками, реже супесями и глинами, обычно в пластичной консистенции. К данному комплексу приурочены процессы боковой речной эрозии, заболачивания, просадочные явления на вторых надпойменных террасах.

Территории сельсовета, находящиеся в пойменной части водотоков, оврагов и балок расположены на породах  аллювиального четвертично-современного инженерно-геологического комплекса (комплекса внеледниковых отложений). Представлен переслаивающимися песчаными и глинистыми породами с линзами гравийного материала. Мощность комплекса находится в пределах 1-20 м. С данным комплексом связаны процессы заболачивания и боковой речной эрозии

Надпойменные террасы, водораздельные пространства сложены породами инженерно-геологического комплекса нерасчлененных покровных отложений. Комплекс представлен преимущественно пылеватыми и лессовидными суглинками, реже глинами, супесями и лессами. Мощность комплекса от 1 до 30 м в среднем составляя 5-10 м. При замачивании породы комплекса склонны к просадкам, легко подвергаются размыву с образованием оврагов, суффозионных провалов, просадочных  воронок.

Подстилающими (коренной основы) породами являются  породы турон-маастрихтского инженерно-геологического комплекса. Залегает на глубине 10-15 м, выходя на поверхность в склонах долин и по северному краю своего распространения. Литологические разности комплекса представлены мелом, мергелем и песком. Мощность комплекса составляет 30-45 м. Характерной особенностью описываемого комплекса является наличие в нем верхней и нижней трещиноватых зон. В пределах этих зон мело-мергельные отложения часто подвержены проявлению карстово-суффозионных процессов.

Карстово-суффозионные воронки чаще приурочены к коренным склонам долины и нередко заполнены песчаным материалом. На территории сельсовета не распространены.

Породами коренной основы водораздельных пространств являются породы палеогенового инженерно-геологического комплекса. В верхней и нижней части разреза комплекс представлен, в основном, песками с прослоями песчаников и глин. В средней части обычно преобладают глины с прослоями мергелей. Мощность комплекса изменяется от 2-3 м до 40 м. С породами комплекса связано появление мелких оползневых подвижек и интенсивное развитие эрозионных процессов, выражающихся в образовании густой овражно-балочной сети.

Комплексы являются средой  развития  преимущественно эрозионных процессов, суффозии, просадок, плоскостного смыва.

Почвы, растительность

Преобладающие почвы на территории сельсовета представлены черноземными и серыми лесными почвами. Вдоль рек распространены луговые почвы. По механическому составу наибольшее распространение получили глинистые почвы и тяжелосуглинистые, в меньшей степени представлены легкосуглинистые и супесчаные. Содержание гумуса в почве колеблется от 4 до 7%.

По лесорастительным условиям территория района относится к подзоне типичной лесостепи. Преобладают лиственные леса (дубовые, дубово-ясеневые, ясеневые, березовые, осиновые)».

По лесорастительному районированию  леса  Октябрьского района  принадлежат к лесостепной зоне Евроазиатской степной области, Курскому лесостепному округу.

Леса Курской области относятся к лесам 1 группы и к высшей категории защитности – противоэрозионным лесам, которые имеют большое водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное, санитарно-гигиеническое и климаторегулирующее значение.

Лесной фонд рассредоточен по всей территории Никольского сельсовета и занимает 1812 га или 24,4 % от всех земель поселения. Леса находятся под контролем лесничества.

## Инженерно-строительная характеристика

По инженерной характеристике всю территорию муниципального образования можно условно разделить на 3 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

1. К территориям благоприятным для строительства относится незастроенные территории, имеющие спокойный рельеф и находящиеся в границах населенных пунктов.

2. К выборочно благоприятным территориям относятся участки земель сельхозназначения, не предназначенные для нужд растениеводства.

3. К территориям, не подлежащим застройке, относятся сельхозугодия, поймы рек, леса, территории с высокой овражной эрозией.

# ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития поселения.

При разработке генерального плана рассматривались 2 варианта развития муниципального образования «Никольский сельсовет»: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие территории по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого в 2033 году должна будет составить 330 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

При реализации данного сценария развитие населенных пунктов муниципального образования будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате поселок останется периферийной территорией в Курской области, усилится поток трудовых миграций за пределы поселения (в первую очередь, в Курск, Белгород и Воронеж). Данный сценарий предполагает консервацию диспропорций социально-экономического развития.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселения. В  2018 году число жителей по данному сценарию должно будет составлять 480 человек, в 2033 году – 520 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения поселения.

Мероприятия, предложенные  генеральным  планом  муниципального образования «Никольский сельсовет», рассчитывались исходя из инновационного сценария. Поселение не может развиваться вне общих тенденций для области и района. Общее улучшение экономической ситуации в Курской области и Октябрьском районе приведет к росту доходов населения Никольского сельсовета.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие населенных пунктов поселения.

Инновационный вариант развития поселения разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

- Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования муниципального образования «Октябрьский район» Курской области.

Таким образом,  исходя из инновационного сценария развития  поселения, учитывая сохраняемый жилищный фонд, культурно-бытовые и социальные объекты, определены основные  приоритеты в размещении объектов местного значения:

- жилищное строительство осуществлять  на свободных территориях одноэтажными жилыми домами;

- предусмотреть максимальное сохранение существующих капитальных зданий, сооружений и уличной сети с проведением реконструкции проблемных объектов (участков);

- действующие предприятия, организации и производственные зоны сохранить на существующих участках;

- новые предприятия размещать на территории сельсовета с организацией требуемых санитарно-защитных зон на удалении от жилой застройки;

- водоснабжение осуществлять от существующих и вновь запроектированных артезианских скважин;

- сброс хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотреть на очистные сооружения.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу достаточных финансовых ресурсов.

Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов. Необходимо  также постоянно участвовать в конкурсных отборах, с целью включения мероприятий в Программу экономического и социального развития Курской области.

## Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

Федеральные целевые программы

- Программа «Жилище» на 2011-2015 годы.

Областные целевые программы

- «Жилище» на 2011 - 2015 годы».

- «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан установленных Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011-2015 годы»;

- «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2013-2020 годы».

- «Социальное развитие села на 2009 - 2014 годы».

- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области на 2010 - 2014 годы».

- «Улучшение демографической ситуации в Курской области» на 2011 - 2014 годы».

- «Молодая семья» на 2011 - 2015 годы.

- «Развитие образования Курской области на 2011 - 2014 годы».

- «Школьный автобус на 2011 - 2014 годы».

- «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2011 - 2014 годы».

- «Экология и природные ресурсы Курской области (2011 - 2014 годы)».

- «Модернизация сети автомобильных дорог Курской области (2012-2014 годы)».

- «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области в 2013 - 2020 годах».

Районные и местные целевые программы

- Развитие муниципальной службы в Никольском сельсовета Октябрьского района Курской области;

- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»;

- Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Никольском сельсовета Октябрьского района Курской области на 2014-2016 годы;

- Развитие малого и среднего предпринимательства в Никольском сельсовета Октябрьского района Курской области на 2014-2016 годы;

- Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Никольском сельсовета Октябрьского района Курской области на 2014-2016 годы;

- Молодежь Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области на 2014-2016 годы;

- Развитие физической культуры и спорта в Никольском сельсовета Октябрьского района Курской области на 2014-2016 годы;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области на 2014-2016 годы;

- Развитие культуры в Никольском сельсовета Октябрьского района Курской области на 2014-2016 годы;

## Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Планировочная структура

Муниципальное образование «Никольский сельсовет» расположено в северо-западной части Октябрьского района Курской области. В состав территории Никольского сельсовета входят тринадцать населенных пунктов.

Территорию Никольского сельсовета составляют его исторически сложившиеся земли. Наибольшее количество населения сосредоточено в д. Дюмина (125 чел.), д. Провоторова (64 чел.).

Застройка населенных пунктов сельсовета линейная с одной или двумя улицами, степень огнестойкости строений от 2 до 5. Расположение зданий не вызывает значительного уменьшения пропускной способности улично-дорожной сети при разрушении.

Застроенная часть большинства населенных пунктов прилегает к пойменной части водных объектов (река Рогозна), расположена, как правило, на внутренних склонах долин водотоков.

Застроенная часть остальных населенных пунктов вдоль участка дорог местного значения проходящих по территории сельсовета.

Река Рогозна является исторической планировочной осью для  населенных пунктов Никольского сельсовета.

Система населенных пунктов и связывающие их коммуникации определяют  современную планировочную структуру муниципального образования «Никольский сельсовет». Планировочными осями являются дороги, связывающие населенные пункты  поселения с районным центром – п.Прямицыно, смежными поселениями и друг с другом. Главной планировочной осью сельсовета является автодорога "Дьяконово - Старково - Соколовка" - Стоянова. Таким образом, планировочное развитие базируется на транспортном каркасе территории.

Планировочным центром Никольского сельсовета является его административный центр – д. Стоянова. Население села составляет 54 чел.

Сложившийся планировочный каркас (структура) является структурообразующей основой территориальной целостности муниципального образования. Его сохранение и развитие имеет особое значение при решении задач эффективного использования демографического и интеллектуального потенциала,  ведения сельского хозяйства, рекреационного использования благоприятных территорий.

Баланс земель

Данные о распределении территории сельсовета по категориям использования земель на 01.01.2014 г. (согласно информации, полученной от администрации муниципального образования) представлены следующей в таблице.

Таблица 3  – Баланс земель по состоянию на 01.01.2014 г.

| № п/п | Категории земель по целевому назначению | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 435 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5 163 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 18 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 1 812 |
| 6 | Земли водного фонда | - |
| 7 | Земли запаса | - |
| Итого земель поселения |  | 7 428 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 7428 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения 5136 га (69,5%) и земли лесного фонда 1812 га (24,4%).

## Экономическая база муниципального образования

Никольский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет агропромышленную специализацию.

Предприятия, действующие на территории муниципального образования, специализируются на растениеводстве.

Таблица 4 - Хозяйствующие субъекты, действующие на территории сельсовета

| № п/п | Наименование, орг.-правовая форма | Юридический адрес | ФИО руководителя (полностью) | Телефон | Численность занятых | Наличие инвестора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КФХ «Медвежье» | 307217 Октябрьский район МО «Никольский сельсовет» д. Дюмина | Дюмин Юрий Анатольевич | (471-42) 3-92-41 | 3 | - |
| 2 | КФХ «Дубрава» | 307217 Октябрьский район МО «Никольский сельсовет» д. Косинова | Дюмин Сергей Павлович | (471-42) 3-92-19 | 2 | - |

Уровень развития экономики муниципального образования «Никольский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Никольский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Октябрьском районе Курской области.

Благоприятные природные условия и хорошее транспортное положение создают предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства поселения.

Проектные предложения

Определяющей сферой экономики  муниципального образования «Никольский сельсовет» на период планирования (до 2034 г.)  принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих и новых предприятий.

Экономически перспективными на территории сельсовета являются населенные пункты, расположенные на пересечениях транспортных путей, имеющие на территории объекты производственного назначения.  Развитие может идти по пути восстановления прежних объемов производства,  изменения в расселении незначительны.

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений местных инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ.

Генеральным планом  на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий с.-х. объектов.

Генеральным планом  на расчетный срок в качестве мероприятий определена реконструкция производственных и складских с.-х. помещений на территории сельсовета.

Развитие малого и среднего предпринимательства

В Никольском сельсовете имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства.

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать:

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Таблица 5 – Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства

| № п/п | Задачи | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса | - Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства: - подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства; - содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; - развивать объекты инфраструктуры; - обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; - подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; - Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров; - Оказание консультационной помощи через "горячую линию"; - Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; - Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении. |
| 2 | Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета муниципального образования | - Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от субъектов малого предпринимательства; - Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; - Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.); - Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке. |
| 3 | Увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе | - Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; - Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение; - Изменение отношения к предпринимательской деятельности: - содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; - пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ; - Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. |

Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в сельсовете -  социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг).

На этапе разработки плана реализации генерального плана поселения, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы» администрации муниципального образования «Никольский сельсовет» предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

## Население

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным Заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в Никольском сельсовете, составляет 472 человека..

Таблица 6 - Динамика численности населения сельсовета в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01.1990 г. |  |  | Численность населения на 01.01.2003 г. |  |  | Численность населения на 01.01.2011 г. |  |  | Численность населения на 01.01.2014 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. |  |  |
|  |  | Всего | Мужчины | Женщины | Всего | Мужчины | Женщины | Всего | Мужчины | Женщины |  | пенсионеры | дети | трудоспособные |
| 1 | деревня Стоянова | 110 | 51 | 59 | 88 | 46 | 42 | 64 | 33 | 31 | 54 | 25 | 5 | 24 |
| 2 | село Быканово | 60 | 23 | 37 | 50 | 23 | 27 | 39 | 15 | 24 | 47 | 12 | 6 | 29 |
| 3 | деревня Верхняя Мазнева | 32 | 15 | 17 | 27 | 12 | 15 | 15 | 8 | 7 | 18 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | деревня Дюмина | 106 | 47 | 59 | 120 | 48 | 72 | 88 | 38 | 50 | 125 | 26 | 19 | 80 |
| 5 | деревня Закубановка | 32 | 15 | 17 | 14 | 9 | 5 | 11 | 8 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 6 | деревня Косинова | 67 | 29 | 38 | 55 | 26 | 29 | 31 | 18 | 13 | 33 | 13 | 3 | 17 |
| 7 | деревня Нижняя Мазнева | 45 | 20 | 25 | 29 | 9 | 20 | 13 | 6 | 7 | 18 | 3 | 3 | 12 |
| 8 | село Никольское | 18 | 7 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | 1 |
| 9 | деревня Позднякова | 34 | 15 | 19 | 21 | 10 | 11 | 10 | 5 | 5 | 13 | 3 | 2 | 8 |
| 10 | деревня Провоторова | 114 | 53 | 61 | 91 | 41 | 50 | 61 | 30 | 31 | 64 | 17 | 8 | 39 |
| 11 | деревня Рожкова | 114 | 46 | 68 | 62 | 26 | 36 | 31 | 12 | 19 | 59 | 13 | 11 | 35 |
| 12 | деревня Шуклинка | 56 | 22 | 34 | 35 | 16 | 19 | 13 | 8 | 5 | 26 | 10 | 5 | 11 |
| 13 | деревня Якшина | 17 | 7 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Итого |  | 805 | 350 | 455 | 610 | 273 | 337 | 385 | 184 | 201 | 472 | 142 | 65 | 265 |

В общей численности населения сельсовета женщин 52,1 процента. Трудоспособное население на 01.01.2014 г. составило 52,2% от общего числа жителей, удельный вес населения моложе трудоспособного возраста равен 13,1%, старше трудоспособного возраста – 30,1%. За последние годы произошло изменение возрастной структуры в сторону увеличения населения пенсионного возраста.

За 1989-2012 гг. демографическая динамика была отрицательной. Общая убыль населения складывалась из естественной убыли (превышения числа умерших над числом родившихся) и миграционного сальдо. Всего за исследуемый период  население сельсовета сократилось на 333 чел. (в год 13,9 чел.), или на 41,4% (общая среднегодовая убыль 1,7%).

На снижение уровня рождаемости влияет ряд факторов, важнейшими из которых являются:

- устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

- нестабильность экономики;

- социально-бытовые условия.

Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Никольском сельсовете - сокращение численности населения.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Численность населения рассчитывается с учетом демографических показателей, сложившихся за последние годы в населенных пунктах муниципального образования, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где: Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

О – среднегодовой общий прирост,

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2033 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: на 01.01.2019 г. (первая очередь генерального плана) и на 01.01.2034 г. (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселения  за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица 7 – Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| Численность населения на момент проектирования, чел. (на 01.01.2014 г.) | 472 | 472 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | -1,72 | 0,5 |
| Срок первой очереди, лет (с 2014 года) | 5 | 5 |
| Расчетный срок, лет | 15 | 15 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2019 г., чел | 430 | 480 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2034 г., чел. | 330 | 520 |
| Абсолютный прирост (убыль) населения с 2014 по 2033 г., чел. | -142 | 48 |
| Относительный прирост (убыль) населения с 2014 по 2033 г., % | -30,1 | 10,2 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что к 2033 году число жителей поселения достигнет 330 чел. (минус 30,1% к уровню 2014 года).

Расчет численности населения по инновационному сценарию выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-демографической ситуации в стране и регионе. При данном сценарии ежегодный общий среднегодовой прирост населения планируется на уровне 0,5%. Таким образом, число жителей сельсовета будет возрастать (на 10,5% за 20 лет).

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей Никольского сельсовета к 2034 году составит 520 чел. На I очередь (01.01.2019 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения принимается равной 480 чел.

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей. Для Никольского сельсовета важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет не возможна.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения.

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

## Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в Никольском сельсовете на 01.01.2014 г. составила 14,8 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 31,4 м2 . Жилищный фонд муниципального образования «Никольский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома. Всего домовладений на территории поселения 313.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 50. Централизованное теплоснабжение, газоснабжение и канализация отсутствует.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Никольский сельсовет» имеют износ от 31 до 65%.

Проектные предложения

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики поселения является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2034 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 40 м2 общей площади на  человека;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях.

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 14800 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

520*40 =20800 м2 общей площади

где: 520– численность населения на 01.01.2034 г., человек; 40 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

20800 – 14800=6000 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2014 г. составляет 31,4 м2 на человека.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Таблица 8 - Движение жилищного фонда Никольского сельсовета

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2014 г. | I очередь (2014-2018 г.) | 2019-2033 г. | Всего за период с 2014 по 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 472 | 480 | 520 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 31,4 | 31,9 | 40 | Х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2014 г. | м2 | 14 800 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | Х |  |  | 0 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х | 14 800 | 15 300 | Х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | Х | 500 | 5 500 | 6 000 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | Х | 15 300 | 20 800 | Х |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2019 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 500 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 31,9 м2/чел.

Расчетный срок

Объемы нового строительства за 2019-2033 гг.  (также, как и на первую очередь) представлены малоэтажной индивидуальной застройкой – 5500 м2. Площадь жилищного фонда к 2034 году составит 20800 м2, обеспеченность жильем – 40 м2/чел.

## Система культурно-бытового обслуживания

Система социально-бытового обслуживания муниципального образования «Никольский сельсовет» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.

Таблица 9 – Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2014 г.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |  |
| 1 | Администрация сельсовета | объект | 1 | Х | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 | 243,5 | 1 |
| 3 | Спортивные залы при школах | м2 площ. зала | 100 | 132,7 | 1 |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,2 | 60,5 | 1 |
| 5 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | Х | 1 |
| 6 | Клубы сельских поселений | мест | 200 | 223 | 1 |
| 7 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 56 | 24,0 | 1 |
|  | магазины продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 56 |  |  |
| 8 | Отделения связи | объект | 1 | 100 | 1 |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что обеспеченность сельсовета учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011), за исключением объектов розничной торговли и общественного питания, спортивных объектов.

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Общеобразовательные школы

- В сельсовете образовательные учреждения представлены одной школой. Численность учащихся в школе составляет 21 чел.

Таблица 10 - Перечень и характеристика образовательных учреждений сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | ФИО руководителя (полностью) | Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта) | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Для школ и д/садов – численность учащихся (воспитанников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Никольская средняя общеобразовательная школа | - 307217 Октябрьский район МО «Никольский сельсовет» д. Провоторова | - Быстрова Любовь Анатольевна | - собственность муниципального района | - 16/12 | - 21 |

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Никольского сельсовета представлена одним фельдшерско-акушерским пунктом.

Таблица 11 - Перечень и характеристика учреждений  здравоохранения сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | ФИО руководителя (полностью) | Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта) | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Для школ и д/садов – численность учащихся (воспитанников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Никольский ФАП | - 307217 Октябрьский район МО «Никольский сельсовет» д. Дюмина | - Быканова Надежда Ивановна | - МО | - 2/1 |  |

Спортивные сооружения

На территории сельсовета имеется два спортивных сооружения – спортивная площадка и спортивный зал на 100 м2 .

Таблица 12 - Перечень  спортивных сооружений  сельсовета

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |
| спортивные сооружения-всего | единица | 2 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 1 |
| спортивные залы | единица | 1 |

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

В настоящее время к учреждениям культуры муниципального образования «Никольский сельсовет» относится один дом культуры.

Таблица 13 - - Перечень и характеристика учреждений культуры  сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | ФИО руководителя (полностью) | Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта) | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Для школ и д/садов – численность учащихся (воспитанников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - МКУК «Никольский СДК» | - 307217 Октябрьский район МО»Никольский сельсовет» д. Провоторова | - Сергеева Елена Николаевна | - МО | - 4/1 |  |

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

(потребительский рынок)

Сфера торговли представлена предприятиями розничной торговли общей площадью торговых  залов 56 м2. Бытовое обслуживание населения  и предприятия общественного питания отсутствуют.

Таблица 14 - Перечень объектов розничной торговли на территории сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | ФИО руководителя (полностью) | Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта) | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | М2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - магазин № 51 ПО Прямицыно | - 307217 Октябрьский район МО «Никольский сельсовет» д. Дюмина | - Колембет Сергей Иванович | - частная | - 1/0 | - 56 |

Административно-деловые учреждения

На территории сельсовета имеются следующие административно-деловые учреждения:

- здание администрации муниципального образования;

- отделение почтовой связи.

Таблица 15 - Перечень ОПС сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | ФИО руководителя (полностью) | Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта) | Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Почтовое отделение связи Стояново | - 307217 Октябрьский район МО»Никольский сельсовет» д. Дюмина | - Атанова Ольга Валерьевна | - частная | - 5/0 |

Культурно-бытового обслуживание жителей на базе существующих и планируемых (реконструируемых) объектов позволит увеличить диапазон и качество предоставляемых услуг.

Проектные предложения

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики сельсовета – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях СП 42.13330.2011 и архитектурно-планировочной структуре генерального плана.

Спортивные сооружения

Генеральным планом на первую очередь строительства (до 2019 г.) предлагается строительство спортивной площадки в  д. Провоторова .

Учреждения культуры

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

Генеральным планом на первую очередь строительства (до 2019 г.) предлагается проведение капитального ремонта здания клуба.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

Сфера торговли, общественного питания  и бытового обслуживания недостаточно развиты на территории муниципального образования.

В связи с этим генеральным планом на расчетный срок предусматривается строительство строительствостроительство 2-х магазинов по 100 м2  торг.площ. в  д. Провоторова и д. Стоянова, а также строительство кафе на 20 мест в  д. Провоторова.

Административно-деловые, коммунальные объекты

На первую очередь генеральным планом в соответствии со Схемой территориального планирования Курской области в качестве мероприятий определено размещение ОППО (ДПК) в с. Быканово.

Таблица 16 - Расчет объемов мероприятий по территориальному планированию по объектам социального и культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Норма |  | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Отклонение от расчетной емкости |  | Объекты и объемы нового строительства/реконструкции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | примечание |  | значение | % обеспеченности | значение | % | I очередь | расчетный срок |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 32 | мест на 1 тыс. чел. | 17 | - | 0,0 | 17 | 100,0 | - | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 87 | мест на 1 тыс. чел. | 45 | 100 | 221,0 | (55) | -121,0 | - | - |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10 | % общего числа школьников | 5 | - | 0,0 | 5 | 100 | организация кружков и секций в зданиях общеобразовательных школ |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 14,52 | на 1 тыс. чел. | 8 | - | 0,0 | 8 | 100,0 | - |  |
| 2 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на проектирование |  | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль | 0,2 | на 1 тыс. чел. | 0,1 | - | 0,0 | 0,1 | 100,0 | - | - |
| 4 | Аптеки | объект | 0,16 | на 1 тыс. чел. | 0,1 | - | 0,0 | 0,1 | 100 | - | - |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га | 0,7 | на 1 тыс. чел. | 0,4 | 0,2 | 54,9 | 0,2 | 45,1 | строительство спортивной площадки в д. Провоторова | - |
| 2 | Спортивные залы, в том числе: | м2 площ. зала | 1,4 | на 1 ученика | 75 | 100 | 132,7 | -24,6 | -32,7 | - | - |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы сельских поселений | мест | 190 | при численности населения до 1000 чел. | 99 | 200 | 202,4 | -101,2 | (34) | - | - |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 495 | на 1 тыс. чел. | 257 | 56 | 21,8 | 201 | 78 | Х | Х |
|  | магазин продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 151 | на 1 тыс. чел. | 79 | 56 | Х | Х | Х | - | строительство 2-х магазинов по 100 м2 торг.площ. в д. Провоторова и д. Стоянова |
|  | магазин непродовольственных товаров | м2 торг.площ. | 344 | на 1 тыс. чел. | 179 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мелкооптовый рынок, ярмарка | м2 торг.площ. | по заданию на проектирование |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | на 1 тыс. чел. | 4 | - | - | 4 | 100 | - | - |
| 4 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | на 1 тыс. чел. | 21 | - | 0,0 | 21 | 100 | - | строительство кафе на 20 мест в д. Провоторова |
| 5 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 7 | на 1 тыс. чел. | 4 | - | - | 4 | 100 | - |  |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | объект | по заданию на проектирование |  | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Отделения связи | объект | 1 на 0,5-6 тыс.чел. |  | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 3 | Отделение, филиал банка | опер. место | 0,5 |  | 0,3 | - | - | 0,3 | 100 | - |  |
| 4 | Пожарное депо | пожарный автомобиль | По НПБ 101-95 |  | - | - | - | - | - | размещение в соответствии со Схемой терпланирования Курской области ОППО (ДПК) в с.Быканово | - |

## Транспортная инфраструктура муниципального образования

### Внешний транспорт. Пассажирские перевозки

Внешние транспортные связи Никольского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом. Автомобильный транспорт обеспечивает связь поселения с соседними населенными пунктами, с областным и районным административными центрами, общей транспортной сетью страны.

По территории сельсовета проходят шесть автомобильных дорог межмуниципального значения (всего протяженностью 7 км), а также  местные автодороги.

Таблица 17 – Перечень автомобильных дорог  регионального (межмуниципального) значения, проходящих по территории Никольского сельсовета

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Значение |
| --- | --- | --- |
| 38 ОП МЗ 38Н-077 | "Дьяконово - Старково - Соколовка" - Стоянова | межмуниципальная |
| 38 ОП МЗ 38И-073 | Дьяконово - Старково - Соколовка | межмуниципальная |
| Итого |  | Х |

Пассажирские и грузовые перевозки

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.

Автобусное сообщение по направлениям «Курск-Дюмино» осуществляется ежедневно, 3 раза в день. Внутренние пассажирские перевозки в населенных пунктах сельсовета отсутствуют.

Индивидуальный автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

Проектные предложения

На расчетный срок генерального плана внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

- Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

- Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

- Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса муниципального образования «Никольский сельсовет» включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

Генеральным планом на I очередь предлагается осуществить капитальный ремонт автодороги «Дюмина – Провоторова»:

Таблица 18 - Сведения о дорожной сети, подлежащей капитальному ремонту (реконструкции)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование дороги | Существующее покрытие | Длина участка, требующего ремонта (реконструкции), км | Наименование водопропускного сооружения, требующего ремонта (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дюмина-Провоторова | - | асфальт | 1,5 | - |

Часть автомобильных дорог, расположенная в долинах водных объектов, вследствие воздействия, не регулируемого поверхностного стока, грунтовых вод, требует текущего и капитального ремонта.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- реконструкция межмуниципальных автодорог, проходящих по территории сельсовета;

- асфальтирование местных автомобильных дорог с грунтовым покрытием;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования;

- нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования.

- Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 19 – Параметры улиц и дорог сельсовета

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования  около 30 км, из них с твердым покрытием 7 км. Таким образом, основной проблемой улично-дорожной сети является низкий уровень ее благоустройства.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования «Никольский сельсовет».

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктов (7 км);

- формирование новых улиц на территории нового жилищного строительства;

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования.

Генеральным планом на расчетный срок  в качестве  мероприятий определено:

- асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в населенных пунктах сельсовета;

- формирование новых улиц на территории нового жилищного строительства.

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов сельсовета в основном осуществляется из артезианских скважин, а также колодцев на дренированных поверхностных и грунтовых водах. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6 м3/час с накоплением в башнях и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Всего на территории сельсовета 6 водонапорных башен, 8 артезианских скважин, до 8,9 км магистральных сетей. Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 45-90%, требуется капитальный ремонт.

Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая в основном диаметр магистральных сетей 100 мм, давление 1-3 кг/см2 , производительность 25 м3 /час.

Без централизованного водоснабжения территории 6 населенных пунктов д. Косинова, д. Рожкова, д. Н-Мазнева, с. Никольское, д. Позднякова, д. Якшина (водоснабжение осуществляется из колодцев и индивидуальных глубинных скважин).

Требуется провести дополнительные мероприятия по приведению объектов и сетей централизованного водоснабжения к нормативному состоянию, расширение сети централизованного водоснабжения (в связи с вероятностью опасного радиоактивного заражения).

Таблица 20  - Характеристика элементов системы водоснабжения сельсовета

|  | Передано в муниципальную собственность | Находятся в совместном ведении | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Число оборудованных колодцев | 21 | - | 21 |
| Число водонапорных скважин | - | 8 | 8 |
| Число водозаборных колонок | - | 28 | 28 |
| Другие электрические и механические источники | 4 | 2 | 6 |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | - | 8,9 | 8,9 |

Противопожарное водоснабжение поселения

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоемов и централизованной системы водоснабжения, объединенной с противопожарной. Из 6 водонапорных башен 6 оборудованы устройством для забора воды пожарными автомобилями, также установлен 4 пожарных гидранта в н.п. д. Дюмина, д. Стоянова, д. Проворова, с Быканово.

Система водоснабжения тупиковая на магистрали 100 мм, давление 1-3 кг/см2 , расход воды до 40 л/с.

Таблица 21 - Наружное противопожарное водоснабжение

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество пожарных гидрантов, шт. | Количество искусственных пожарных водоемов, шт. | Количество и места размещения оборудованных подъездов к водоисточникам (пирсом) | Количество водонапорных башен, оборудованных для забора воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Дюмина | 1 | - | - | 1 |
| 2 | д. Шуклинка | - | - | - | 1 |
| 3 | д. Стоянова | 1 | - | - | 1 |
| 4 | д. Провоторова | 1 | - | - | 1 |
| 5 | с. Быканово | 1 | - | - | 1 |

В целом, системой наружного противопожарного водоснабжения (забором воды из системы ОХПВ) оборудована территория 5 населенных пунктов (д. Дюмина, д. Шуклинка, д. Стоянова, д. Провоторова, с. Быканово).

Противопожарное водоснабжение населенных пунктов (по количеству и размещению источников наружного водоснабжения) не отвечает установленным требованиям.

Требуется: доведение до норм количества и расположения наружных источников водоснабжения на территории сельсовета с учетом статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, а также раздела 4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

В соответствии с расписанием выездов пожарной охраны на тушение пожаров, противопожарную защиту территории сельсовета осуществляет 36 ПЧ ППС КО по охране Октябрьского района, ДПК Филипповского сельсовета при ранге пожара №1.

Все населенные пункты сельсовета находятся (8-14 км), время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает - 20 минут, за исключением д. Поздняковка, д. Рожкова, д. Якшина.

Размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает нормативное прикрытие населенных пунктов, не соответствует положениям статьи 76 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

При размещении в соответствии со Схемой терпланирования Курской области ОППО в с. Быканово, все населенные пункты будут находиться в пределах нормативов выезда пожарной охраны.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Никольский сельсовет» генеральным планом предлагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2018 г.) и расчетный срок (2033 г.), обеспечивая население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.) на I очередь в объеме 75 л./сутки, на расчетный срок - 85 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 480 и 520 человек, соответственно.

Таблица 22 – Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население | 480 | 520 | 75 | 85 | 36 | 44 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 4 | 4 |
| Поливка зеленых насаждений | 480 | 520 | 50 | 50 | 24 | 26 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 63 | 75 |

Таблица 23 – Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 63 | 75 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 76,0 | 89,5 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 3,2 | 3,7 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,08 | 2,08 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 6,6 | 7,8 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 1,83 | 2,15 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 190 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь расчетный срок строительства составит:

1×5×3×36001000=54м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

Таблица 24 - Сведения по капитальному ремонту (новому строит.) водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Требуют капитального ремонта (нового строительства) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Артезианские скважины, шт. | Магистральный водопровод |  | Башни Рожновского, шт. | Шахтные колодцы, шт. |
|  |  |  | Длина, км | Диаметр, мм |  |  |
| 1 | д. В-Мазнева | - | - | - | 1 (новое строительство) | - |
| 2 | д. Дюмина | - | - | - | 1 (ремонт) | - |
| 3 | д. Закубановка | - | - | - | 1(новое строительство) | - |

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 190 м3/сутки;

- строительство двух башен Рожновского в д. Закубановка и д. Верхняя Мазнева, замена изношенных водопроводных сетей;

- прокладку уличного водопровода на территориях новой жилой застройки;

- проведение реконструкции объектов  системы водоснабжения, в том числе башни Рожновского в д. Дюмина, замена изношенных водопроводных сетей;

- строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Генеральным планом  на расчетный срок в качестве мероприятий по развитию системы водоснабжения сельсовета предусматривается прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой застройки, проведение реконструкции объектов  системы водоснабжения.

### Водоотведение

Централизованная канализация в сельсовете отсутствует. Организованной очистки сточных вод нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации Никольского сельсовета.

Из неканализованной застройки населенных пунктов, оборудованной выгребами, стоки вывозятся на сливную станцию канализационных очистных сооружений, расположенных на территории п. Прямицыно. Здесь сточные воды проходят очистку через очистные сооружения искусственной биологической очистки, с последующей доочисткой на песчаных фильтрах.

Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 25 – Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население | 480 | 520 | 74,5 | 85,0 | 36 | 44 |
| Неучтенные расходы (5% от хозяйственно-бытовых стоков) | Х | Х | Х | Х | 2 | 2 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 38 | 46 |

Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 46 м3/сутки (I очередь 38 м3/сутки).

Таблица 26 – Расчет максимального расхода воды на  I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 38 | 46 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 1,6 | 1,9 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | - | 2,30 | 2,30 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 3,6 | 4,4 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 1,00 | 1,24 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 110 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения.

### Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер на территории сельсовета осуществляется индивидуально (теплоисточники в частных домовладениях и на объектах административного и социального назначения) с использованием твердого топлива,  электроэнергии.

Дальнейшее развитие системы теплоснабжения населенных пунктов следует проводить с учетом положений пунктов 7.14-7.16 СНиП 2.07.01-89 (2000).

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Проектируемые генеральным планом объекты индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки будут оборудованы автономными источниками теплоснабжения (индивидуальные котлы).

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».

### Газоснабжение

На территории сельсовета не размещаются магистральные газопроводы. Газифицированные  населенные пункты отсутствуют. Газификация населенных пунктов сельсовета спланирована на 2015 год.

При проектировании реконструкции, и строительства систем газоснабжения на территории сельсовета,  развитии проектной застройки населенных пунктов, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

Проектные предложения

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- газификация в 2015 году населенных пунктов сельсовета, в том числе: д.Рожкова, д.Нижняя Мазнева, д.Верхняя Мазнева, д.Дюмина, д.Стоянова, д.Косинова, д.Провоторова;

- подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов  жилой и общественно-деловой застройки.

### Электроснабжение

Электроснабжение потребителей сельсовета предусмотрено от электрических сетей Октябрьских РЭС ПО ЗЭС сетевой компании филиала  ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго».

На территории поселения расположена ПС 35 кВ «Никольское».

Потребление электрической энергии достигает 30-55% от мощности трансформаторных подстанций.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), часть трансформаторных подстанций – капитального ремонта, ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач, обслуживанию подстанций.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Проектные предложения

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- замена ветхих участков линий электропередач;

- реконструкция подстанции 35 кВ в д. Никольское  (2017 г);

- подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок в качестве мероприятий определено:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

### Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонная связь

Компанией, предоставляющими услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является ОАО «Ростелеком». Телефонизированы населенные пункты  муниципального образования «Никольский сельсовет» от районного узла связи.

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн),  Курский филиал ОАО «МТС», Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) и ЗАО «Курская сотовая связь» (Теле-2).

Телевидение,  радиовещание

Телевизионное вещание осуществляется по аналоговым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено девятью теле-  и тремя радиоканалами:

- Телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Культура», «Петербург-5 канал», «Спорт», «24 часа», «Детско-юношеский телевизионный канал»

- Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Почтовая связь

На территории сельсовета располагается одно почтовое отделение.

Проектные предложения

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85 норма телефонной плотности – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда.

Расчет потребности в телефонных номерах:

- Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на конец 2033 года составит 520 человек. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи в количестве 2,3 человека число домохозяйств в муниципальном образовании может составить 226 единиц. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 226 единицам:

520: 2,3 =226 телефонных номеров жилищного сектора,

где:

520– прогнозная численность населения на расчетный срок;

2,3 – прогнозный средний размер семьи.

- Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

226* 0,07 ≈ 16– телефонных номеров для предприятий и учреждений.

- Количество телефонов-автоматов:

520 : 1000 * 4 ≈ 2 – потребность в телефонах–автоматах.

- Общее количество телефонных номеров:

226+16+2=244– всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования телефоны-автоматы не установлены.

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

- обеспечение общей мощности действующей АТС не менее 244 номеров;

- установка 2-х  таксофонов на территории сельсовета.

### Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана муниципального образования «Никольский сельсовет».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- Организация поверхностного стока на всей территории населенных пунктов сельсовета с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды;

- Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;

- Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельсовета.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

## Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

Охрана зеленого фонда сельсовета предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя Никольского сельсовета в расчетном периоде будет приходиться 115,4 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно СНиП 2.07.01-89* – 12 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки.

Таблица 27 – Расчет нормативной площади зеленых насаждений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчетный срок |
| 1 | Расчетная численность населения | чел. | 480 | 520 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 12 | 12 |
| 3 | Расчетная нормативная площадь зеленых насаждений | га | 0,6 | 0,6 |
| 4 | Площадь зеленых насаждений поселения на 01.01.2012 г. - всего | га | 5,0 | 6,0 |
| 4.1 | на 1 человека | м2 | 104,2 | 115,4 |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зеленых насаждений (-)недостаток, (+) избыток - всего | га | 4,42 | 5,38 |
| 5.1 | на 1 человека | м2 | 92,2 | 103,4 |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения  предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.

## 2.10	Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

Согласно ст.18 ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенных пунктов загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевременный вывоз таких отходов на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья.

Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

Твердые бытовые отходы от частных домовладений Никольского сельсовета не собираются и не вывозятся.

В муниципальном образовании размещены 3 кладбища общей площадью 3,4 га.

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отбросов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании в прогнозном периоде составит 300 кг в год объемом 1500 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 210 тонн/ 861м3.

Таблица 28 – Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел./ Площадь смета, м2 |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | I очередь |  | расчетный срок |  |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | т | м3 | т | м3 |
| Объем накопления ТБО по населенным пунктам с учетом общественных зданий | 480 | 520 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 144 | 720 | 156 | 780 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 8 000 | 9000 | 6 | 6 | 9 | 9 | 48 | 72 | 54 | 81 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 192 | 792 | 210 | 861 |

При санитарной очистке населенных пунктов необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

780: 365 = 2,1 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

2,1 х 2 ≈ 5 шт.

На расчетный срок генеральным планом предлагается обеспечить наличие  в черте населенных пунктов сельсовета 5-ти  контейнеров для сбора бытовых отходов.

Твердые бытовые отходы населенных пунктов муниципального образования «Никольский сельсовет» будут вывозиться на мусоросортировочный комплекс (его строительство будет осуществлено до 2020 года согласно схеме территориального планирования Октябрьского района).

На территории сельсовета необходимо выделить участок для временного размещения ТБО с последующей транспортировкой бытовых отходов  на мусоросортировочный комплекс.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- организация выбора участка для временного складирования ТБО с последующей транспортировкой отходов на мусоросортировочный комплекс;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 5 контейнеров;

- оборудование траншеи для утилизации трупов животных в случае вспышки африканской чумы свиней.

Размещение кладбищ

По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 520 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0,12 га. Действующие кладбища сельсовета располагают указанной свободной площадью.

## Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Никольский сельсовет» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в сельсовете обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в Октябрьском районе, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

Поверхностные и подземные воды

Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

- размещение производственных участков на землях водоохранных зон;

-отсутствие системы очистки сточных вод;

-захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельсовета проекты зон санитарной охраны не разработаны.

Загрязнений поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за последние годы  не отмечалось.

Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах сельсовета содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Радиационная обстановка

Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей АЭС, наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в целом хорошая.

Муниципальное образование «Никольский сельсовет» не расположен в зоне катастрофического затопления, возможных разрушений, находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае аварии на Курской АЭС, в зоне радиационной опасности в случае аварии на Нововоронежской АЭС.

Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ГУ «Курский ЦГМС-Р».

На территории не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории поселения выполняются нормативы и требования НРБ-99 и закона РФ «О радиационной безопасности населения».

Проектные предложения

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии сельсовета.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- организация очистки сточных вод;

- выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель;

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

## Зоны с особыми условиями использования территорий

### Зоны охраны объектов культурного наследия

На объекты культурного наследия, находящиеся на территории сельсовета, охранные зоны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены.

В Никольском сельсовете имеется один  выявленный памятников археологии – Быканово Городище. Данный памятник включен в список  выявленных объектов Комитетом по культуре Курской области 16.01.1995 г. № 2031

Кроме того, в границах муниципального образования «Никольский сельсовет» расположены два памятных знака односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг..

Проектные предложения

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельсовета, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

Необходимо провести оценку состояния памятников, и при необходимости принять меры для их восстановления и реконструкции.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»).

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории сельсовета, приведена в следующей таблице.

Таблица 29 - Ширина водоохранных зон водных объектов муниципального образования «Никольский сельсовет»

| № п/п | Водный объект | Ширина водоохраной зоны, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рогозна | 100 | Выше моста у д. Дюмина |
|  |  | 50 | Ниже моста у д. Дюмина |
|  | Прочие реки, ручьи | 50 | - |

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

По всей длине водных объектов муниципального образования необходимо установить водоохранную зону шириной 50-100 м для озер, прудов и рек со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Никольского сельсовета являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 - 50 лет).

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

- для водотоков:

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:

- на водотоке:

- должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;

- граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;

- боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:

– при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

– при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;

- на водоемах:

- должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;

- боковые границы должны быть удалены на расстояние:

– при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

– при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:

- на водотоке:

- вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса;

- боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки;

- на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора,  первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 30 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

### Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07 устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Размер придорожных полос автомобильных дорог  определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных (охранных) зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Таблица 31 - Перечень объектов, требующих организации охранной зоны

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности | Нормативная санитарно-защитная /охранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | автодороги III - IV категории (придорожная полоса) | - | 50 |
|  | автодороги V категории (придорожная полоса) | - | 25 |
|  | фермы КРС, свиней, мелкие промышленные объекты | IV | 100 |
|  | ЛЭП 35Кв | - | 15 |
|  | кладбища | V | 50 |

На территории поселения расположено более 10 объектов, для которых требуется организация охранных зон.

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории.

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

- установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 32 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.

# ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основополагающими для развития территории муниципального образования «Первомайский сельсовет» являются проектные решения, связанные с выделением территориальных зон, имеющих различное функциональное назначение (см. том 1).

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «Никольский сельсовет» Октябрьского района Курской области с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице.

Таблица 33 - Проектные предложения генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |
| 1 | Строительство спортивной площадки в д. Провоторова | объект | 1 | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| 2 | Размещение в соответствии со Схемой терпланирования Курской области ОППО (ДПК) в с.Быканово | объект | 1 |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | м2 | 500 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 31,9 м2 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктов | км | 7 | повышение комфортности проживания |
| 2 | Формирование новых улиц на территории нового жилищного строительства | Х | Х |  |
| 3 | Нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования. | Х | Х |  |
| 4 | Капитальный ремонт автодороги «Дюмина – Провоторова» | Х | Х |  |
| Инженерное оборудование территории |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 190 м3/сутки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 2 | Строительство двух башен Рожновского в д. Закубановка и д. Верхняя Мазнева, замена изношенных водопроводных сетей | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 3 | Проведение реконструкции объектов системы водоснабжения, в том числе башни Рожновского в д. Дюмина, замена изношенных водопроводных сетей | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 4 | Строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3) | объект | 1 | повышение комфортности проживания |
| 5 | Прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 6 | Оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 7 | Газификация в 2015 году населенных пунктов сельсовета; подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 8 | Замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения, реконструкция подстанции 35 кВ в д. Никольское (2017 г) | Х | Х | повышение надежности системы электроснабжения |
| 9 | Подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 1 | Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация | Х | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 2 | Разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров | Х | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 3 | Организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 5 контейнеров | Х | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| Охрана окружающей среды, развитие объектов системы рекреации |  |  |  |  |
| 1 | Выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель. Рекультивация свалок с истекшим сроком эксплуатации | Х | - | улучшение экологического состояния поселения |
| 2 | Разработка схемы обращения с отходами | Х | - | улучшение экологического состояния поселения |
| 3 | Улучшение качества дорожных покрытий | Х | - | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 4 | Организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду | Х | - | улучшение экологического состояния поселения |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция производственных и складских с-х. помещений | Х | Х | экономический рост, увеличение занятости населения |
| 2 | Строительство 2-х магазинов по 100 м2 торг.площ. в д. Провоторова и д. Стоянова | объект | 2 | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| 3 | Строительство кафе на 20 мест в д. Провоторова | объект | 1 | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | м2 | 5 500 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 40 м2 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в остальных населенных пунктах сельсовета | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 2 | Формирование новых улиц на территории нового жилищного строительства | Х | Х |  |
| 3 | Реконструкция межмуниципальных автодорог, проходящих по территории сельсовета | Х | Х |  |
| 4 | Асфальтирование местных автомобильных дорог с грунтовым покрытием | Х | Х |  |
| 5 | Реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования | Х | Х |  |
| 6 | Нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках | Х | Х |  |
| 7 | Замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования | Х | Х |  |
| Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 1 | Подключение к системе газоснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки |  |  | повышение комфортности проживания |
| 2 | Подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х |  |
| 3 | Установка на территории поселения таксофонов | единиц | 2 | повышение комфортности проживания |
| 4 | Обеспечение мощности АТС не менее 244 номеров | Х | Х |  |
| 5 | Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории | Х | Х | инженерная подготовка и благоустройство территории |

Исполнение мероприятий будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала муниципального образования – основы его дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджет, создание новых рабочих мест.

# МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И  ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Курской области и Октябрьского района Курской области в отношении Никольского  сельсовета на I очередь строительства  в качестве мероприятий определены:

- улучшение качества дорог;

- модернизация автомобильных дорог внутри населенных пунктов;

- размещение ОППО (ДПК) в д. Быканово.

# Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указание категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Генеральным планом не предусмотрены мероприятия по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Никольский сельсовет», и последующему изменению баланса земель.

# Технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 34 - Технико-экономические показатели генерального плана Ольховского сельсовета

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 7 428 | 7 428 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 436 | 436 |
| 1.1.1 | Жилая зона (Ж) | га | 305 | 334 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая зона (О) | га | 2 | 4 |
| 1.1.3 | Зона производственного использования (П) | га | - | - |
| 1.1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И) | га | 21 | 23 |
| 1.1.5 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | га | 56 | 39 |
| 1.1.6 | Зона рекреационного назначения (Р) | га | - | - |
| 1.1.7 | Зона специального назначения (Сп) | га | 2 | 2 |
| 1.1.8 | Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 51 | 35 |
| 1.1.9 | Зона особо охраняемых территорий - От | га | - | - |
| 1.2 | Зона производственного использования | га | - | - |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 16 | 16 |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 5 163 | 5 162 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения | га | 1 812 | 1 812 |
| 1.6 | Зона специального назначения | га | 2 | 2 |
| 1.7 | Зона особо охраняемых территорий | га | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | чел. | 472 | 520 |
|  |  | % от существующей численности постоянного населения | 100 | 110 |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 0,06 | 0,07 |
| 2.3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 62 | 78 |
|  |  | % | 13 | 15 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 246 | 270 |
|  |  | % | 52 | 52 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 164 | 172 |
|  |  | % | 35 | 33 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2/чел. | 31,4 | 40,0 |
| 3.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 14 800 | 20 800 |
|  |  | кол-во домов | 400 | 460 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 14 800 | 20 800 |
|  |  | кол-во домов | 400 | 460 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.2.2 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ., м2 | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 3.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | 6 000 |
|  |  | кол-во домов | - | 60 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 29 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | 6 000 |
|  |  | кол-во домов | - | 60 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 100 |
| 3.4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.4.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 |  | - |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - |  |
| 3.5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | Х | 14 800 |
|  |  | кол-во домов | Х | 400 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | Х | 71 |
|  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 3.5.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | Х | 14 800 |
|  |  | кол-во домов | Х | 400 |
|  |  | % от Sобщ. сущ. сохр. жил. фонда | Х | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | объекты общеобразовательного назначения | мест | 100 | 100 |
| 4.2 | объекты дошкольного образования | мест | - | - |
| 4.3 | объекты здравоохранения |  |  |  |
| - | амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | 1 | 1 |
| - | больницы | койко-мест | - | - |
| - | аптеки | объект | - | - |
| 4.4 | объекты социального обеспечения | мест | - | - |
| 4.5 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект | 2 | 3 |
| 4.6 | объекты культурно-досугового назначения (клубы, ДК) | мест | 200 | 200 |
| 4.7 | библиотеки | объект |  |  |
| 4.8 | объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 56 | 256 |
| 4.9 | объекты общественного питания | посадочных мест | - | 20 |
| 4.10 | организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| 4.11 | учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - |
| 4.12 | объекты бытового обслуживания | раб. мест | - | - |
| 4.13 | объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 4.14 | объекты специального назначения | объект | - | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |
| 5.2 | протяженность основных улиц и проездов - всего | км | 30 | 32 |
|  | в том числе: - главных улиц | км | 12 | 12 |
|  | - улиц в жилой застройке, проездов | км | 18 | 20 |
| 5.3 | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | км/км2 | - | - |
| 5.5 | протяженность железных дорог | км | - | - |
| 5.6 | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | 59 | 75 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 32 | 44 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | 27 | 30 |
| 6.1.2 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 100 | 200 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м/в сутки | 100 | 200 |
| 6.1.4 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 124 | 144 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | 68 | 85 |
| 6.1.5 | протяженность сетей водоснабжения | км | 27 | 29 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/в сутки | 302 | 46 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | 288 | 44 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки | 14 | 2 |
| 6.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/в год | 1 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт·ч/в год | 0,2 | 0,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/в год | 1 | 1 |
| 6.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | тыс.кВт·ч | 2,6 | 2,8 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | тыс.кВт·ч | 2,2 | 2,3 |
| 6.3.3 | протяженность сетей | км | 60 | 62 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.4.2 | потребление газа | млн. куб. м/год | 0,0 | 1,0 |
| 6.4.3 | протяженность сетей | км | - | 32 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
| 6.5.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 49 | 244 |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. 
№ 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения  об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 ноября 2008 года, регистрационный №12740);

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- Закон Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "О градостроительной деятельности в Курской области" (принят Курской областной Думой 24.10.2006);

- Закон Курской области от 05.12.2005 № 80-ЗКО (ред. от 03.05.2006) "Об административно-территориальном устройстве Курской области" (принят Курской областной Думой 24.11.2005);

- Постановление Правительства Курской области от 21.11.2005 № 162 (ред. от 13.11.2010) "О реализации на территории Курской области положений Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (вместе с "Порядком принятия Правительством Курской области акта о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на территории Курской области");

- Закон Курской области от 01.03.2004 № 3-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об охране окружающей среды на территории Курской области" (принят Курской областной Думой 19.02.2004);

- Закон Курской области от 29.12.2005 № 120-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об объектах культурного наследия Курской области" (принят Курской областной Думой 22.12.2005);

- Постановление Администрации Курской области от 24.08.2010 № 363-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Культура Курской области на 2011 - 2015 годы" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012);

- Постановление Администрации Курской области от 11.10.2010 N 464-па (ред. от 20.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие образования Курской области на 2011 - 2014 годы";

- Постановление Администрации Курской области от 18.02.2011 № 65-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (вместе с "Подпрограммой "Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Переселение граждан в Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курской области" на 2012 - 2015 годы", "Подпрограммой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Курской области" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Курской области" на 2011 - 2015 годы") ;

- Постановление Администрации Курской области от 19.10.2011 № 500-па (ред. от 19.12.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация сети автомобильных дорог Курской области (2012 - 2014 годы)";

- Постановление Администрации Курской области от 03.11.2010 № 528-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2011 - 2015 годы";

- Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011 № 488-па "Об утверждении областной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2012 - 2015 годы";

- Закон Курской области от 28.02.2011 № 15-ЗКО "О Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы" (принят Курской областной Думой 24.02.2011);

- Постановление Администрации Курской области от 18.12.2009 N 445 (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие пассажирских перевозок в Курской области в 2010 - 2012 годах";

- Постановление Администрации Курской области от 18.09.2009 N 310 (ред. от 19.10.2011) "Об областной целевой программе "Пожарная безопасность и защита населения Курской области на 2010 - 2012 годы";

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86  № 33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

- Схема территориального планирования Курской области;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Октябрьский район» Курской области;

- Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

- Сводный статистический ежегодник Курской области. 2010г. Курск, 2010;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курской области. Утверждены постановлением Администрации Курской области от 15 ноября 2011 г. № 577-па;

- Материалы ГУ МЧС России по Курской области. – 2011г.;

- Интернет-сайты:

- http://adm.rkursk.ru/;

- http://www.minregion.ru;

- http://rkursk.ru;

- http://fgis.minregion.ru/.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.